Adı Soyadı	:								Alınan Not :

No		:

AKSARAY 75.YIL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI

ALARM VE GEÇİŞ KONTROL SİSTEMLERİ DERSİ 1.DÖNEM 3.YAZILI DEĞERLENDİRME SINAVI

Modül : 1.Y. A. ve İ. Sistemlerinin Bağlantıları ve Montajı  2. Y. A. ve İ. Sistemleri Keşfi  3. Y. A. ve İ. Sistemlerinde Arıza ve Bakım

SORULAR

Teste doğru seçeneği işaretleyiniz. Doğru yanlışta D veya Y koyunuz. Boşluk doldurmada bırakılan boşluklara gelmesi gereken uygun cevapları bırakılan boşluklara yazınız. Her soru 5 Puandır.

1. AŞağıdakilerden hangisi tüm yangın kontrol panelleri ve tekrarlayıcı panellere enerji sağlayan besleme kablolarının yangına karŞı en az dayanabilecek süresidir?

A) 30 dakika 		B) 10 dakika 		C) 20 dakika 		D) 60 dakika

2. AŞağıdakilerden hangisi ana yangın alarmı denetim panelinin bulunması gereken yerdir?

A) Her katta bulunmalıdır. 			B) Zemin kattaki denetim odasında bulunmalıdır.

C) GiriŞte herhangi bir yerde bulunmalıdır. 	D) En üst katta bulunmalıdır.

3. AŞağıdakilerden hangisi tekrarlayıcı panellerin bulunması gereken yerdir?

A) Her itfaiyeci giriŞinde kurulabilmelidir. 	B) Zemin kattaki denetim odasında bulunmalıdır.

C) En üst katta bulunmalıdır. 			D) GiriŞte herhangi bir yerde bulunmalıdır.

4. AŞağıdakilerden hangisi akıllı duman algılama dedektörlerinin bulunması gereken yerdir?

A) Mutfak dâhil her yerde kullanılabilir. 	B) Sadece giriŞ katında olmalıdır.

C) Her odada bulunabilir. 	D) Mutfak dıŞında tüm alanlar için erken uyarı tespiti sağlamak için kullanılmalıdır.

5. Sembolünün anlamı aŞağıdakilerden hangisidir?

A) Panel 	B) Duman dedektörü (algılayıcısı) 	C) IŞık dedektörü (algılayıcısı) D) Yangın ihbar sistemi paneli

6.  Sembolünün anlamı aŞağıdakilerden hangisidir?

A) Panel 		B) Duman dedektörü 	C) IŞık dedektörü 	D) Yangın ihbar sistemi paneli

7. Sembolünün anlamı aŞağıdakilerden hangisidir?

A) Hoparlör 		B) Duman dedektörü 		C) IŞık dedektörü 	D) Yangın ihbar sistemi paneli

8. Sembolünün anlamı aŞağıdakilerden hangisidir?

A) Hoparlör 		B) Isı dedektörü 		C) IŞık dedektörü 	D) Yangın ihbar sistemi paneli

9. Tüm yangın kontrol panelleri ve tekrarlayıcı panellere enerji sağlayan besleme kablolarının yangına karşı en az dayanma süresi   …………. dakika dir.

10. Güç (power) ışığı yanıp söndüğünde …………………………………. olduğu bildirmiş olur?

11. (… ) Sistem elemanlarını değiŞtirmeden önce sistem kapatılmalıdır. Enerji kesilmelidir.

12.( …) Acil aydınlatma armatürü kullanımında dikkat edilmesi gereken konulardan biri, aküyü/bataryayı ilk kullanımda 24 saat şarj etmektir.

13.( …) Sistem PCB (devre kartı)’leri nemli bez ile temizlenir.

14.(… ) Akü bağlantı elemanlarında gevŞeme varsa değiŞtirilmelidir.

15.( …) Gaz sensörleri yangın alarm panelinin gaz sensörleri çıkıŞlarına bağlanmaktadır.

16.( …) PGM'ye istenildiği kadar yangın dedektörü bağlanabilir.

17.(… ) Yangın söndürme tüplerinin son kullanma tarihi ve basıncı kontrol edilmelidir.

18.( …) Yangın alarmı ve ihbar butonları her yere bağlanabilir.

19.(… ) Dedektörlerin bakımı her üç ayda bir yapılmalıdır.

20. (…) İhbar sistemi kablolarının tesisat içindeki elektriksel alanlardan etkilenmemesi için kesinlikle ekranlı olması gerekir.

Başarılar

Şenol KUMSAR		  Halil KILIF

Adı Soyadı	:								Alınan Not :

No		:

AKSARAY 75.YIL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI

ALARM VE GEÇİŞ KONTROL SİSTEMLERİ DERSİ 1.DÖNEM 3.YAZILI DEĞERLENDİRME SINAVI

Modül : 1.Y. A. ve İ. Sistemlerinin Bağlantıları ve Montajı  2. Y. A. ve İ. Sistemleri Keşfi  3. Y. A. ve İ. Sistemlerinde Arıza ve Bakım

SORULAR

Teste doğru seçeneği işaretleyiniz. Doğru yanlışta D veya Y koyunuz. Boşluk doldurmada bırakılan boşluklara gelmesi gereken uygun cevapları bırakılan boşluklara yazınız. Her soru 5 Puandır.

1. AŞağıdakilerden hangisi tüm yangın kontrol panelleri ve tekrarlayıcı panellere enerji sağlayan besleme kablolarının yangına karŞı en az dayanabilecek süresidir?

A) 30 dakika 		B) 10 dakika 		C) 20 dakika 		D) 60 dakika

2. AŞağıdakilerden hangisi ana yangın alarmı denetim panelinin bulunması gereken yerdir?

A) Her katta bulunmalıdır. 			B) Zemin kattaki denetim odasında bulunmalıdır.

C) GiriŞte herhangi bir yerde bulunmalıdır. 	D) En üst katta bulunmalıdır.

3. AŞağıdakilerden hangisi tekrarlayıcı panellerin bulunması gereken yerdir?

A) Her itfaiyeci giriŞinde kurulabilmelidir. 	B) Zemin kattaki denetim odasında bulunmalıdır.

C) En üst katta bulunmalıdır. 			D) GiriŞte herhangi bir yerde bulunmalıdır.

4. AŞağıdakilerden hangisi akıllı duman algılama dedektörlerinin bulunması gereken yerdir?

A) Mutfak dâhil her yerde kullanılabilir. 	B) Sadece giriŞ katında olmalıdır.

C) Her odada bulunabilir. 	D) Mutfak dıŞında tüm alanlar için erken uyarı tespiti sağlamak için kullanılmalıdır.

5. Sembolünün anlamı aŞağıdakilerden hangisidir?

A) Panel 	B) Duman dedektörü (algılayıcısı) 	C) IŞık dedektörü (algılayıcısı) D) Yangın ihbar sistemi paneli

6.  Sembolünün anlamı aŞağıdakilerden hangisidir?

A) Panel 		B) Duman dedektörü 	C) IŞık dedektörü 	D) Yangın ihbar sistemi paneli

7. Sembolünün anlamı aŞağıdakilerden hangisidir?

A) Hoparlör 		B) Duman dedektörü 		C) IŞık dedektörü 	D) Yangın ihbar sistemi paneli

8. Sembolünün anlamı aŞağıdakilerden hangisidir?

A) Hoparlör 		B) Isı dedektörü 		C) IŞık dedektörü 	D) Yangın ihbar sistemi paneli

9. Tüm yangın kontrol panelleri ve tekrarlayıcı panellere enerji sağlayan besleme kablolarının yangına karşı en az dayanma süresi   …………. dakika dir. 60

10. Güç (power) ışığı yanıp söndüğünde …………………………………. olduğu bildirmiş olur? Elektriğin kesik

11. (D ) Sistem elemanlarını değiŞtirmeden önce sistem kapatılmalıdır. Enerji kesilmelidir.

12.( D) Acil aydınlatma armatürü kullanımında dikkat edilmesi gereken konulardan biri, aküyü/bataryayı ilk kullanımda 24 saat şarj etmektir.

13.( D) Sistem PCB (devre kartı)’leri nemli bez ile temizlenir.

14.(Y ) Akü bağlantı elemanlarında gevŞeme varsa değiŞtirilmelidir.

15.( D) Gaz sensörleri yangın alarm panelinin gaz sensörleri çıkıŞlarına bağlanmaktadır.

16.( Y) PGM'ye istenildiği kadar yangın dedektörü bağlanabilir.

17.(D ) Yangın söndürme tüplerinin son kullanma tarihi ve basıncı kontrol edilmelidir.

18.( Y) Yangın alarmı ve ihbar butonları her yere bağlanabilir.

19.(D ) Dedektörlerin bakımı her üç ayda bir yapılmalıdır.

20. (D) İhbar sistemi kablolarının tesisat içindeki elektriksel alanlardan etkilenmemesi için kesinlikle ekranlı olması gerekir.

Başarılar

Şenol KUMSAR		  Halil KILIF