| ADI :………………………….. SOYADI :………………………….. SINIFI :………………………..... NO :………………………….. | 75.YIL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2022-2023 EĞİTİM ÖRETİM YILI 1.DÖNEM ENDÜSTRİYEL KONTROL VE ARIZA ANALİZİ 2. ORTAK SINAV SORULARIDIR. | TARİH | 03/01/2023 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | NOT |  |
|  |  | RAKAMLA | YAZIYLA |

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Puanı | 10 | 16 | 10 | 10 | 5 | 5 | 21 | 8 | 10 | 5 | - | - | - | - | - |

SORULAR

| 1-)Tek yönde akım geçiren devre elemanına ............. denir. Sembolü şekilde çizilir. Sağlamlık kontrolü yapmak için ölçü aleti ……………… kademesine alınır. Bir yönde sonsuz değer gösterirken, diğer yönde eşik geriliminin değerini gösterir. Kırmızı prob ………., siyah prob ………. uçlarını gösterir. İki yönde de değer göstermiyorsa ………..tur. | 6-) Röle nedir? Açıklayınız. |
| --- | --- |
| 2-) Turn – on devresinin çalışmasını açıklayınız. R=1Kohm ve C=1uF ise zaman sabitesi T (tau) hesaplayınız. | 7-) Aşağıda verilen devrenin çalışma prensibini açıklayınız. 1N4001 diyot niçin kullanılmıştır? |
| 3-) Girişine uygulanan sinyali yükselterek gerilim ve akım kazancı sağlayan gerektiğinde anahtarlama elemanı olarak kullanılan elektronik devre elemanınatransistör denir. BJT ve ………………. olmak üzere iki çeşittir. BJT transistörün sembolü şekildeki gibi çizilir. Sağlamlık kontrolü yapmak için ölçü aleti ……………… kademesine alınır. Altı farklı ölçüm yapılır. Değer gözüken yerlerde sabit kalan uç ……………..’dir. Yüksek değer gösteren uç …………… , düşük değer gösteren uç ………………….’dür. | 8-) Aşağıdaki boşluları doldurunuz. a)İki iletken levha arasına bir yalıtkan malzeme konularak yapılan elektronik devre elemanına ……………….. denir. b) İzoleli iletken tellerin sarmal bir şekilde, yan yana ve üst üste nüve üzerine sarılmasıyla elde edilen devre elemanına ……………….. denir. c) Elektrik akımının tek yönlü geçişine izin veren yarıiletken devre elemanına ……………….. denir. d) Akıma karşı zorluk gösteren devre elemanına ……………….. denir. |
| 4-) Voltmetre ve ampermetrede oluşacak değerleri yazınız. VOLTMETRE; AMPERMETRE. | 9-) Aşağıdaki boşlukları doldurunuz. a)220 Volt bir prizi ölçerken ölçü aleti…………….kademesine alınır. Prize …………….. bağlanarak ölçülür. b)12 Volt gerilim uygualana seri bağlı bir DC devreden geçen akımı ölçmek için ölçü aleti ……………kademesine alınır ve devreye ……………………..bağlanarak ölçülür.d)Diyak |
| 5-) Açık devre diyotun yarım dalga doğrultmacın çıkış gerilimine etkisi ne olur? | 10-) Aşağıdaki birimleri çeviriniz. a ) 100mA. = ................A. b ) 0,03KΩ = ................. d ) 0.47V = ...................mV Aşağıdaki renk kodları verilen dirençlerin değerlerini bulunuz. d)Yeşil-Mavi-Kırmızı-Kırmızı-Altın e)Kırmızı-Sarı-Gümüş-Gümüş |

Rahim UYSAL 			YAKUP ALTOK

| ADI :………………………….. SOYADI :………………………….. SINIFI :………………………..... NO :………………………….. | 75.YIL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2022-2023 EĞİTİM ÖRETİM YILI 1.DÖNEM ENDÜSTRİYEL KONTROL VE ARIZA ANALİZİ 2. ORTAK SINAV CEVAPLARIDIR. | TARİH | 02/01/2023 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | NOT |  |
|  |  | RAKAMLA | YAZIYLA |

| Sorular | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Puanı | 10 | 16 | 10 | 10 | 5 | 5 | 21 | 8 | 10 | 5 | - | - | - | - | - |

| 1-)Tek yönde akım geçiren devre elemanına diyot denir. Sembolü şekilde çizilir. Sağlamlık kontrolü yapmak için ölçü aleti diyot / 2K Ohm kademesine alınır. Bir yönde sonsuz değer gösterirken, diğer yönde eşik geriliminin değerini gösterir. Kırmızı prob anot, siyah prob katot uçlarını gösterir. İki yönde de değer göstermiyorsa bozuktur. | 6-) Röle nedir? Açıklayınız. Röleler; elektrik devrelerinde düşük akım ve gerilimle yüksek akım ve gerilimi kontrol anahtarlama elemanı olarak kullanılır. Bobin uçları enerjilendiğinde kontakları konum değiştirir. |
| --- | --- |
| 2-) C kondansatörü R1 direnci üzerinden şarj olmaya başlar. Kondansatör üzerindeki gerilim transistörünün Vbe eşik gerilimini geçtiği an (yakla- şık 0,7 V) transistör iletime geçer ve LED yanar. Devrede butona basıldığında transistörün beyzi şaseye (PNP'de Vcc'ye) bağlı olduğundan transistör kesime gider ve LED söner. Buton bırakıldığında ise beyz ucu şaseden kurtulur, kondansatör boş olduğundan transistör kesimde kalmaya devam eder. Kondansatör uçlarındaki gerilim, Vbe eşik gerilimine ulaştığında transistör iletime geçer ve LED yanar. LED’in sönük kalma süresi C kondansatörü ve R1direncine bağlıdır. τ ⇒ RxC x 1000 0,000001 =0.001sn=1ms olur | 7-)Devrede iki kutuplu iki konumlu [(Double Pole Double Throw-dabl pul dabl trov (DPDT)] röle kullanılmıştır. Başlatma butonuna basıldığında normalde açık kontaklar kapanır. Bobinin ikinci kutbu LED’i yakarken birinci kutup ise röle bobininin toprak bağlantısını (GND) yapar. Başlatma butonundan el çekildiğinde röle bobini, toprak bağlantısını durdurma butonu ve rölenin birinci kutbu üzerinden almaya devam edecektir. Bu işleme mühürleme denir. Kapalı konumda olan durdurma butonuna basıldığında röle bobininin toprak bağlantısı kesildiğinden röle enerjisi kesilir ve kontaklar ilk konumuna döner.Röle bobinlerinden enerji kesildiğinde kısa yüksek voltaj (ani yükselmeler) üretir ve bu, devredeki transistörleri ve entegre devreleri bozabilir. Transistörler ve entegre devreler, bir röle bobini kapatıldığında üretilen kısa yüksek voltajdan korunmalıdır. Hasarı önlemek için röle bobinine bir koruma diyotu bağlaması gereklidir. Koruma diyotu, indüklenen voltajın bobin (ve diyot) üzerinden kısa bir akım çekmesine izin verir. Böylece manyetik alan hızlı bir şekilde etkisizleştirilir. Bu, indüklenen voltajın transistörlere ve entegre devrelere zarar verecek kadar yüksek olmasını önler |
| 3-) Girişine uygulanan sinyali yükselterek gerilim ve akım kazancı sağlayan gerektiğinde anahtarlama elemanı olarak kullanılan elektronik devre elemanınatransistör denir. BJT ve ………………. olmak üzere iki çeşittir. BJT transistörün sembolü şekildeki gibi çizilir. Sağlamlık kontrolü yapmak için ölçü aleti ……………… kademesine alınır. Altı farklı ölçüm yapılır. Değer gözüken yerlerde sabit kalan uç ……………..’dir. Yüksek değer gösteren uç …………… , düşük değer gösteren uç ………………….’dür. | 8-) : Aşağıdaki boşluları doldurunuz. a)İki iletken levha arasına bir yalıtkan malzeme konularak yapılan elektronik devre elemanına ……………….. denir. b) İzoleli iletken tellerin sarmal bir şekilde, yan yana ve üst üste nüve üzerine sarılmasıyla elde edilen devre elemanına ……………….. denir. c) Elektrik akımının tek yönlü geçişine izin veren yarıiletken devre elemanına ……………….. denir. d) Akıma karşı zorluk gösteren devre elemanına ……………….. denir. |
| 4-)Voltmetre ve ampermetrede oluşacak değerleri yazınız. VOLTMETRE; AMPERMETRE. 5.1 V; 11.3mA. V=I*R 12V-5.1V = I * 1Kohm V =.6.9mA farkı sıfır yapmaktır. | 9-) Aşağıdaki boşlukları doldurunuz. a)220 Volt bir prizi ölçerken ölçü aleti…………….kademesine alınır. Prize …………….. bağlanarak ölçülür. b)12 Volt gerilim uygualana seri bağlı bir DC devreden geçen akımı ölçmek için ölçü aleti ……………kademesine alınır ve devreye ……………………..bağlanarak ölçülür. |
| 5-) Çıkış gerilimi olmaz. | 10-). Aşağıdaki birimleri çeviriniz. a ) 100mA. = ................A. b ) 0,03KΩ = ................. d ) 0.47V = ...................mV Aşağıdaki renk kodları verilen dirençlerin değerlerini bulunuz. d)Yeşil-Mavi-Kırmızı-Kırmızı-Altın e)Kırmızı-Sarı-Gümüş-Gümüş |

Rahim UYSAL 			YAKUP ALTOK