AKSARAY MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ

ELEKTRİK ELEKTO.TEK. ELEKT.-ELEKTRİK ELEKTRONİK VE ÖLÇME

KALFALIK SINAV SORULARI

1-Elektrikte el ve güç aletlerinde aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a) Kontrol kalemlerini küçük vidaların sökülüp takılmasında kullanabiliriz.

b) Kontrol kalemleriyle devrede (sistemde) gerilim olup olmadığının kontrolü yapılır.

c) Kontrol kalemleriyle yüksek gerilim kontrol edilebilir.

d) Kontrol kalemi ile tornavidaların yapabileceği işlerin tamamı yapılabilir.

2-Elektrikte el ve güç aletlerinde aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Tornavidalar duvarlara kanal açmak maksadıyla kullanılmamalıdır.

b) Zorunlu kalınsa bile düz uçlu tornavidalar keski maksatlı kullanılmamalıdır.

c) Tornavidalar vidaları sıkmak ve açmak amaçlı kullanılan yardımcı el aletidir.

d) Dijital kontrol kalemi çok uçlu bir tornavida çeşididir.

3-Elektrikte el ve güç aletlerinde aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Kabloların basit bükme ve şekillendirme işlemlerinde pense kullanılır.

b) Penselerin çekiç yerine veya kalın kesitli kabloların kesilmesi işlerinde kullanılması doğru

değildir.

c) Yankeskiler çelik telleri ve çivileri kesmek amacıyla kullanılır.

d) Penselerin ulaşamadığı yerlerde bükme ve çekme amaçlı kullanılan el aleti kargaburundur.

4-Elektrikte el ve güç aletlerinde aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a) Kabloların basit bükme ve şekillendirme işlemlerinde pense kullanılır.

b) Yankeskiler çelik telleri ve çivileri kesmek amacıyla kullanılır.

c) Eğelerin dişleri dolduğunda testere veya ince kenarlı eğeler ile temizlenir.

d)Teneke makası bulamadığımız durumda ince sacların kesimi için kağıt makaslarından

faydalanabiliriz.

5-Elektrikte el ve güç aletlerinde aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Betona delik açmak için matkap ucu olarak elmas matkap uçları kullanılmalıdır.

b) Metalleri delmek için elmas matkap ucu kullanılır.

c ) Spiral ile kesme işi bittikten sonra tamamen durmadan yere bırakılmamalıdır.

d) Dikey delme işlemleri için tezgâh tipi matkaplar kullanılır.

6-Elektrikte el ve güç aletlerinde aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a) Metalleri delmek için elmas matkap ucu kullanılır.

b ) Matkaplarla delme işlemi yaparken tek elimizi kullanmalıyız.

c) Yankeskiler çelik telleri ve çivileri kesmek amacıyla kullanılır.

d) Matkaplarla delme işlemi, delinecek malzeme cinsine uygun devirle yapılmalıdır.

7-Elektrikte el ve güç aletlerinde aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Metreler ile kullanılacak kablo uzunluğu, döşenecek borunun uzunluğu gibi

işlerimizde kullanmalıyız.

b) Katlanabilir metreler ile uzun mesafelerin ölçümünü bir seferde yapabiliriz.

c) Bobinlerin ve kabloların kesitlerini öğrenmek için mikrometre kullanırız.

d ) Kumpaslar ile kullanılacak malzeme kalınlıklarını ölçebiliriz.

8-Elektrikte el ve güç aletlerinde aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a) Takım çantalarında bütün el ve güç aleti bulunur.

b) Düz ve yıldız başlı vidaların sökülmesinde ve takılmasında yıldız ve açık ağızlı

anahtarlar kullanılır.

c) Boru anahtarları alyen anahtarın işini de görür.

d) Farklı çaptaki borular için farklı ağız genişliğinde boru anahtarları kullanılır.

9-Elektrikte el ve güç aletlerinde aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a)Açık ve yıldız ağızlı anahtar takımlarını kullanamadığımız yerlerde lokma takımını

kullanırız.

b)) Takım çantalarına gereğinden fazla malzeme koyulmamalıdır.

c) Boru anahtarları alyen anahtarın işini de görür.

d)) Yıldız ve açıkağız anahtar özelliğini, tek bir anahtarda bulabileceğimiz tipleri de

vardır.

10-Elektrikte el ve güç aletlerinde aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a) Lehimleme için lehim teli ve havya yeterlidir.

b) Takım çantalarında bütün el ve güç aleti bulunur.

c) Lehimlemede sıcaklık önemli değildir.

d) Lehim yapmak için lehim pastası yeterlidir.

ARKA SAYAFAYA GEÇİNİZ 

11-Elektrikte el ve güç aletlerinde aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Metallerin üzerindeki talaşların alınması ve parlatılması için murç kullanılmalıdır.

b) Motor kapaklarının sökülmesi için çektirme kullanılır.

c) Malzemelerin montajında denge kontrolü yapılması için su terazisi kullanılır.

d) İnce saç ve metallerin kesilmesinde ve şekillendirilmesinde giyotin makası ve bükme

presi kullanılır.

12-Elektrikte el ve güç aletlerinde aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) İnce saç ve metallerin kesilmesinde ve şekillendirilmesinde giyotin makası ve bükme

presi kullanılır.

b) Malzemelerin montajında denge kontrolü yapılması için su terazisi kullanılır.

c) Motor kapaklarının sökülmesi için çektirme kullanılır.

d) Yalıtkanlık ya da dolgu amaçlı olarak kullanılan sıcak ve soğuk cinsleri olan

malzeme deney bordudur.

13-Elektrikte el ve güç aletlerinde aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a) Tozlu ve kirli yerlerde çalışırken kullanılan toz tutucuların temiz yâda kirli

olmasından çok sağlam olması önemlidir.

b ) Kırma işlemleri için deri eldiven elektrikle uğraşırken kauçuk eldiven kullanılır.

c) Talaş alma, taşlama ve spiralle çalışırken gözlük kullanımı şarttır.

d) Boru anahtarları alyen anahtarın işini de görür.

14-Elektrikte el ve güç aletlerinde aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a)Bakırın özdirenci alüminyumun özdirencinden fazladır.

b)Gümüş bakırdan daha iyi bir iletkendir.

c)Krom- nikel, direnç teli ve rezistans yapımında kullanılır.

d) Saf su akümülatör ve galvanoda elektrolit olarak kullanılır.

15-Elektrikte el ve güç aletlerinde aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a)Tungsten metalinin ergime derecesi  düşüktür.

b). Presbant elektrikli soba, ütü ve havya gibi cihazlarda yalıtım için kullanılır.

c)Ham petrolün damıtılmasından meydana gelen PVC saf halde iken kırılgandır.

d)Bakırın özdirenci alüminyumun özdirencinden fazladır.

16.Tek telli çıplak iletkenler kaç mm² kesite kadar üretilmektedir?

a) 25 mm² 		b) 20 mm²

c) 16 mm² 		d) 30 mm²

17. NVV (TS) kablonun VDE (Alman) sembolüne göre karşılığı hangisidir?

a) NYY 		b) NYV

c) NVY 		d) NYM

18. Aşağıdakilerden hangileri ek yapımında doğru olan uygulamalardır?

1. Çift eklerde, ek yerleri karşılıklı gelmelidir. 2. Ek yapılacak iletken dış yalıtkan kılıf

renkleri aynı olmalıdır. 3. Ek yapılacak iletkenlerin kesitleri aynı olmalıdır. 4. Eğer çekme

kuvveti fazla ise düğümlü T ek yapılmalıdır.

a)1- 2- 3 		b) 1- 2- 4

c) 2- 3- 4 		d) 1- 3- 4

19.Bırakılan boşluğa aşağıdaki kelimelerden hangisi gelmedilir.

Lehim sökme işlemlerinde…………… kullanılır.

a)Pompa		b)Tabanca

c)Tornavida		d)lehim

20. ( ) Havya çeşitleri kalem havya, istasyonlu havya, ……………havyadır.

a)Pompa		b)Tabanca

c)Tornavida		d)lehim

NOT  : Her sorunun doğru cevabı 5 puandır. SÜRE : 40 Dakika        ********** BAŞARILAR **********

İmt. Kom. Bşk.				Üye				Üye

Muzaffer KULAKSIZ			Şenol KUMSAR			Yusuf CEVİZCİ

AKSARAY MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ

ELEKTRİK ELEKTO.TEK. ELEKT.-ELEKTRİK ELEKTRONİK VE ÖLÇME

KALFALIK SINAV SORULARI

1-Elektrikte el ve güç aletlerinde aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a) Kontrol kalemlerini küçük vidaların sökülüp takılmasında kullanabiliriz.

b) Kontrol kalemleriyle devrede (sistemde) gerilim olup olmadığının kontrolü yapılır.

c) Kontrol kalemleriyle yüksek gerilim kontrol edilebilir.

d) Kontrol kalemi ile tornavidaların yapabileceği işlerin tamamı yapılabilir.

2-Elektrikte el ve güç aletlerinde aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Tornavidalar duvarlara kanal açmak maksadıyla kullanılmamalıdır.

b) Zorunlu kalınsa bile düz uçlu tornavidalar keski maksatlı kullanılmamalıdır.

c) Tornavidalar vidaları sıkmak ve açmak amaçlı kullanılan yardımcı el aletidir.

d) Dijital kontrol kalemi çok uçlu bir tornavida çeşididir.

3-Elektrikte el ve güç aletlerinde aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Kabloların basit bükme ve şekillendirme işlemlerinde pense kullanılır.

b) Penselerin çekiç yerine veya kalın kesitli kabloların kesilmesi işlerinde kullanılması doğru

değildir.

c) Yankeskiler çelik telleri ve çivileri kesmek amacıyla kullanılır.

d) Penselerin ulaşamadığı yerlerde bükme ve çekme amaçlı kullanılan el aleti kargaburundur.

4-Elektrikte el ve güç aletlerinde aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a) Kabloların basit bükme ve şekillendirme işlemlerinde pense kullanılır.

b) Yankeskiler çelik telleri ve çivileri kesmek amacıyla kullanılır.

c) Eğelerin dişleri dolduğunda testere veya ince kenarlı eğeler ile temizlenir.

d)Teneke makası bulamadığımız durumda ince sacların kesimi için kağıt makaslarından

faydalanabiliriz.

5-Elektrikte el ve güç aletlerinde aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Betona delik açmak için matkap ucu olarak elmas matkap uçları kullanılmalıdır.

b) Metalleri delmek için elmas matkap ucu kullanılır.

c ) Spiral ile kesme işi bittikten sonra tamamen durmadan yere bırakılmamalıdır.

d) Dikey delme işlemleri için tezgâh tipi matkaplar kullanılır.

6-Elektrikte el ve güç aletlerinde aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a) Metalleri delmek için elmas matkap ucu kullanılır.

b ) Matkaplarla delme işlemi yaparken tek elimizi kullanmalıyız.

c) Yankeskiler çelik telleri ve çivileri kesmek amacıyla kullanılır.

d) Matkaplarla delme işlemi, delinecek malzeme cinsine uygun devirle yapılmalıdır.

7-Elektrikte el ve güç aletlerinde aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Metreler ile kullanılacak kablo uzunluğu, döşenecek borunun uzunluğu gibi

işlerimizde kullanmalıyız.

b) Katlanabilir metreler ile uzun mesafelerin ölçümünü bir seferde yapabiliriz.

c) Bobinlerin ve kabloların kesitlerini öğrenmek için mikrometre kullanırız.

d ) Kumpaslar ile kullanılacak malzeme kalınlıklarını ölçebiliriz.

8-Elektrikte el ve güç aletlerinde aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a) Takım çantalarında bütün el ve güç aleti bulunur.

b) Düz ve yıldız başlı vidaların sökülmesinde ve takılmasında yıldız ve açık ağızlı

anahtarlar kullanılır.

c) Boru anahtarları alyen anahtarın işini de görür.

d) Farklı çaptaki borular için farklı ağız genişliğinde boru anahtarları kullanılır.

9-Elektrikte el ve güç aletlerinde aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a)Açık ve yıldız ağızlı anahtar takımlarını kullanamadığımız yerlerde lokma takımını

kullanırız.

b)) Takım çantalarına gereğinden fazla malzeme koyulmamalıdır.

c) Boru anahtarları alyen anahtarın işini de görür.

d)) Yıldız ve açıkağız anahtar özelliğini, tek bir anahtarda bulabileceğimiz tipleri de

vardır.

10-Elektrikte el ve güç aletlerinde aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a) Lehimleme için lehim teli ve havya yeterlidir.

b) Takım çantalarında bütün el ve güç aleti bulunur.

c) Lehimlemede sıcaklık önemli değildir.

d) Lehim yapmak için lehim pastası yeterlidir.

ARKA SAYAFAYA GEÇİNİZ 

11-Elektrikte el ve güç aletlerinde aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Metallerin üzerindeki talaşların alınması ve parlatılması için murç kullanılmalıdır.

b) Motor kapaklarının sökülmesi için çektirme kullanılır.

c) Malzemelerin montajında denge kontrolü yapılması için su terazisi kullanılır.

d) İnce saç ve metallerin kesilmesinde ve şekillendirilmesinde giyotin makası ve bükme

presi kullanılır.

12-Elektrikte el ve güç aletlerinde aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) İnce saç ve metallerin kesilmesinde ve şekillendirilmesinde giyotin makası ve bükme

presi kullanılır.

b) Malzemelerin montajında denge kontrolü yapılması için su terazisi kullanılır.

c) Motor kapaklarının sökülmesi için çektirme kullanılır.

d) Yalıtkanlık ya da dolgu amaçlı olarak kullanılan sıcak ve soğuk cinsleri olan

malzeme deney bordudur.

13-Elektrikte el ve güç aletlerinde aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a) Tozlu ve kirli yerlerde çalışırken kullanılan toz tutucuların temiz yâda kirli

olmasından çok sağlam olması önemlidir.

b ) Kırma işlemleri için deri eldiven elektrikle uğraşırken kauçuk eldiven kullanılır.

c) Talaş alma, taşlama ve spiralle çalışırken gözlük kullanımı şarttır.

d) Boru anahtarları alyen anahtarın işini de görür.

14-Elektrikte el ve güç aletlerinde aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a)Bakırın özdirenci alüminyumun özdirencinden fazladır.

b)Gümüş bakırdan daha iyi bir iletkendir.

c)Krom- nikel, direnç teli ve rezistans yapımında kullanılır.

d) Saf su akümülatör ve galvanoda elektrolit olarak kullanılır.

15-Elektrikte el ve güç aletlerinde aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a)Tungsten metalinin ergime derecesi  düşüktür.

b). Presbant elektrikli soba, ütü ve havya gibi cihazlarda yalıtım için kullanılır.

c)Ham petrolün damıtılmasından meydana gelen PVC saf halde iken kırılgandır.

d)Bakırın özdirenci alüminyumun özdirencinden fazladır.

16.Tek telli çıplak iletkenler kaç mm² kesite kadar üretilmektedir?

a) 25 mm² 		b) 20 mm²

c) 16 mm² 		d) 30 mm²

17. NVV (TS) kablonun VDE (Alman) sembolüne göre karşılığı hangisidir?

a) NYY 		b) NYV

c) NVY 		d) NYM

18. Aşağıdakilerden hangileri ek yapımında doğru olan uygulamalardır?

1. Çift eklerde, ek yerleri karşılıklı gelmelidir. 2. Ek yapılacak iletken dış yalıtkan kılıf

renkleri aynı olmalıdır. 3. Ek yapılacak iletkenlerin kesitleri aynı olmalıdır. 4. Eğer çekme

kuvveti fazla ise düğümlü T ek yapılmalıdır.

a)1- 2- 3 		b) 1- 2- 4

c) 2- 3- 4 		d) 1- 3- 4

19.Bırakılan boşluğa aşağıdaki kelimelerden hangisi gelmedilir.

Lehim sökme işlemlerinde…………… kullanılır.

a)Pompa		b)Tabanca

c)Tornavida		d)lehim

20. ( ) Havya çeşitleri kalem havya, istasyonlu havya, ……………havyadır.

a)Pompa		b)Tabanca

c)Tornavida		d)lehim

NOT  : Her sorunun doğru cevabı 5 puandır. SÜRE : 40 Dakika        ********** BAŞARILAR **********

İmt. Kom. Bşk.				Üye				Üye

Muzaffer KULAKSIZ			Şenol KUMSAR			Yusuf CEVİZCİ