75. YIL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ GÖNEMİ ENDÜSTRİYEL KONTROL VE ARIZA ANALİZİ DERSİ SORUMLULUK SINAVI SORULARI

1. Açık devre diyotun yarım dalga doğrultmacın çıkış gerilimine etkisi ne olur? 15p

Çıkış gerilimi olmaz

2. Bir transistörün 1 ile 2 numaralı ayağında 615mV ve 1 ile 3 numaralı ayaklarında ise 620 mV okunmuştur. Buna göre transistör bacak isimlerini 1 – 2  -  3 şeklinde adlandırırsak 1  -  2  -  3 sırası ile bacak isimlerini yazınız. 15p

B  -   C   -   E

3. Transistörü tanımlayınız. 15p

.Transistör, küçük akımlar (μA-mA) ile büyük akımları (mA-A) kontrol edebilen aktif devre elemanıdır.

4. Tristör sembolünü çiziniz. 15p

5. Diyak tanımlayınız. Sembolünü çiziniz 20p

6. N kapılı ve P kapılı iki adet tristörün ters parelel bağlanmasıyla oluşturulmuş alternatif akımda her iki yönde akım geçiren yarı iletken anahtarlama elemanının adını yazınız. 10p

7. PTC  Nedir 10p

01/09/2020

Sınav Kom. Üyesi		Sınav Kom. Üyesi				   Sınav Kom. Başkanı

Şenol KUMSAR		Tekin ÖZCAN				     Yusuf KOYUNCU

75. YIL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ GÖNEMİ ENDÜSTRİYEL KONTROL VE ARIZA ANALİZİ DERSİ SORUMLULUK SINAVI CEVAP ANAHTARI

1. Açık devre diyotun yarım dalga doğrultmacın çıkış gerilimine etkisi ne olur? 15p

Çıkış gerilimi olmaz

2. Bir transistörün 1 ile 2 numaralı ayağında 615mV ve 1 ile 3 numaralı ayaklarında ise 620 mV okunmuştur. Buna göre transistör bacak isimlerini 1 – 2  -  3 şeklinde adlandırırsak 1  -  2  -  3 sırası ile bacak isimlerini yazınız. 15p

B  -   C   -   E

3. Transistörü tanımlayınız. 15p

Transistör, küçük akımlar (μA-mA) ile büyük akımları (mA-A) kontrol edebilen aktif devre elemanıdır.

4. Tristör sembolünü çiziniz. 15p

5, Diyak tanımlayınız. Sembolünü çiziniz 20p

Her iki yönde akım geçirecek şekilde iki adet pnpn diyodun birbirlerine ters yönlü olarak paralel bağlanmasıyla oluşturulmuş tetikleme elemanıdır.

6. N kapılı ve P kapılı iki adet tristörün ters parelel bağlanmasıyla oluşturulmuş alternatif akımda her iki yönde akım geçiren yarı iletken anahtarlama elemanının adını yazınız. 10p

Triyak

7. PTC  Nedir 10p

Sıcaklığın artmasıyla direnci artan termistörlere PTC denir

01/09/2020

Sınav Kom. Üyesi		Sınav Kom. Üyesi				   Sınav Kom. Başkanı

Şenol KUMSAR		Tekin ÖZCAN				     Yusuf KOYUNCU