AKSARAY MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ

GÖRÜNTÜ VE SES SİSTEMLERİ SESLENDİRME IŞIKLANDIRMA DERSİ SINAVI

CEVAP ANAHTARI

01. Prizde sadece enerjinin olup olmadığını belirlemek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

A) Kontrol kalemi 	B) Luxmetre 	C) Ampermetre 	D) Voltmetre

02. Hangi tür ampule çıplak elle dokunulmaz?

A) Halojen tipi lambalar B) Flouresan lamba C) Civa buharlı lamba 	D) LED

03. Arızaların %90’ı aşağıdaki seçeneklerden hangisi ile olur?

A) Sistemin yanlış kullanılmasından 	B) Enerji dalgalanmasından

C) Yüksek ısı kaynaklarından 		D) Aşırı akımdan

04. Aşağıdaki cihazlardan hangisinin üzerinde sigorta (cam veya özel imal edilmiş) bulunmaz?

A) Spot 	B) Sis makinesi 	C) Projeksiyon 	D) Dimmer

05. Lamba flamanının kopuk olması neyi ifade etmez?

A) Açık devre B) Kısa devre 		C) Cihaz ışık vermez. D) Diğer cihazları etkilemez.

06. Spot ve hat sigortaları hangi cihazın üzerinde bulunur?

A) Sinevizyon 	B) DMX paneli 	C) Robot 		D) Dimmerlerin

07. Hangi cihazların eneji giriş jaklarında (klemens) kısa devre kontrolü yapılır?

A) Spotlarda 	B) Robotlarda 		C) Projeksiyon cihazında D) Dimmerlerde

08. Cam sigortanın sağlamlık kontrolü aşağıdakilerden hangisi ile yapılamaz?

A) Açık devre testi 	B) Voltmetre ile 	C) Işığa tutarak 	D) Seri lamba testi

09. Cihaza enerji verildiğinde çalışmaması durumunda aşağıdakilerden hangisine ilk önce bakılır?

A) On-Off anahtar (switch) 	B) Sigortasına	 C) Lambasına 		D) Lamba soketine

10. Hangi tür arızalı cihazlara kesinlikle enerji uygulanmaz?

A) Açık devre arızası bulunan cihazlara		 B) Kısa devre arızası bulunan cihazlara

C) Lambası bozuk olan cihazlara 		D) Toprak hattı olmayan cihazlara

11. Arızalı cihaz atölyede onarılıp yerine takılıyor. Kontrol kalemi ile enerji kontrolü yapıldıktan sonra cihaza enerji verildiği halde cihazın çalışmaması durumunda hangi arıza olabilir.

A) Faz hattı kopuk 	B) Nötr hattı kopuk	 C) Toprak hattı kopuk	 D) Hatta kısa devre

12. Kablolarda birden fazla yerde arıza olmuşsa aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

A) Ek yapılır. 	B) Enerji verilir. 	C) Yenisi ile değiştirilir. 	D) Arıza nedeni bulunur.

13. Oto teybin elektriksel arızalarını neye göre kontrol ederiz?

A) Oto teyp bağlantı şemasına göre 		B) Arabanın kullanma kılavuzuna göre

C) Kafamıza göre 				D) Ölçü aletinde elde ettiğimiz değerlere göre

14. Oto teybinin mekanik arızaları nelerdir?

A) Teyp mekaniği 	B) CD mekaniği 	C) Kontrol Tuşları  D) Hepsi

15. Hangi tür arızalarda PC yazılım servisinden yardım istenir?

A) PC donanım arızası B) DMX paneli arızası C) Yazılım arızası 	D) Dimmer arızası

16. Oto teyplerinde kaset otomatik dönmüyorsa ne yapılmalıdır?

A) Kondansatörleri kontrol ediniz.	B) Dirençleri kontrol ediniz.

C) Diyotları kontrol ediniz.		D) Otomatik çevirme dişlisini kontrol ediniz.

17. Cihazın atölyeye götürülüp iç parçalarına ulaşmak için aşağıdakilerden hangisi ilk önce yapılmalıdır?

A) Jakları sökülür. B) Cihaz sigortası çıkarılır. C) Cihazın enerjisi kesilir. D) Cihaz yerinden sökülür.

18. Radyo çalışmıyorsa ne yapılmalıdır?

A) Radyoya gelen voltajları kontrol ediniz. 	B) Tüneri kontrol ediniz.

C) Radyo sürücü entegresini kontrol ediniz.	 D) Hepsi

19. Radyo istasyon bulmuyorsa ne yapmalıdır?

A) Varikap transistörü arızalı olabilir.	B) Varikap devresindeki mikrokondansatörü kontrol ediniz.

C) Tüner katı kontrol edilir.		D) Hepsi

20. Oto teyp çıkış katında ses yoksa ne yapılmalıdır?

A) Çıkış entegresinin voltajı kontrol edilir.		B) Çıkış entegresi bozuk olabilir.

C) Mute bölümündeki kondansatörler kontrol edilir.	D) Hepsi

Not Her Soru 5 puan süre 40 dk dır.

Sınav Kom. Bşk.			Üye			Üye	      	     Üye

Muzaffer KULAKSIZ	 	Şenol Kumsar	 	İbrahim UNUTMAZ

AKSARAY MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ

GÖRÜNTÜ VE SES SİSTEMLERİ SESLENDİRME IŞIKLANDIRMA DERSİ SINAVI

01. Prizde sadece enerjinin olup olmadığını belirlemek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

A) Kontrol kalemi 	B) Luxmetre 	C) Ampermetre 	D) Voltmetre

02. Hangi tür ampule çıplak elle dokunulmaz?

A) Halojen tipi lambalar B) Flouresan lamba C) Civa buharlı lamba 	D) LED

03. Arızaların %90’ı aşağıdaki seçeneklerden hangisi ile olur?

A) Sistemin yanlış kullanılmasından 	B) Enerji dalgalanmasından

C) Yüksek ısı kaynaklarından 		D) Aşırı akımdan

04. Aşağıdaki cihazlardan hangisinin üzerinde sigorta (cam veya özel imal edilmiş) bulunmaz?

A) Spot 	B) Sis makinesi 	C) Projeksiyon 	D) Dimmer

05. Lamba flamanının kopuk olması neyi ifade etmez?

A) Açık devre B) Kısa devre 		C) Cihaz ışık vermez. D) Diğer cihazları etkilemez.

06. Spot ve hat sigortaları hangi cihazın üzerinde bulunur?

A) Sinevizyon 	B) DMX paneli 	C) Robot 		D) Dimmerlerin

07. Hangi cihazların eneji giriş jaklarında (klemens) kısa devre kontrolü yapılır?

A) Spotlarda 	B) Robotlarda 		C) Projeksiyon cihazında D) Dimmerlerde

08. Cam sigortanın sağlamlık kontrolü aşağıdakilerden hangisi ile yapılamaz?

A) Açık devre testi 	B) Voltmetre ile 	C) Işığa tutarak 	D) Seri lamba testi

09. Cihaza enerji verildiğinde çalışmaması durumunda aşağıdakilerden hangisine ilk önce bakılır?

A) On-Off anahtar (switch) 	B) Sigortasına	 C) Lambasına 		D) Lamba soketine

10. Hangi tür arızalı cihazlara kesinlikle enerji uygulanmaz?

A) Açık devre arızası bulunan cihazlara		 B) Kısa devre arızası bulunan cihazlara

C) Lambası bozuk olan cihazlara 		D) Toprak hattı olmayan cihazlara

11. Arızalı cihaz atölyede onarılıp yerine takılıyor. Kontrol kalemi ile enerji kontrolü yapıldıktan sonra cihaza enerji verildiği halde cihazın çalışmaması durumunda hangi arıza olabilir.

A) Faz hattı kopuk 	B) Nötr hattı kopuk	 C) Toprak hattı kopuk	 D) Hatta kısa devre

12. Kablolarda birden fazla yerde arıza olmuşsa aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

A) Ek yapılır. 	B) Enerji verilir. 	C) Yenisi ile değiştirilir. 	D) Arıza nedeni bulunur.

13. Oto teybin elektriksel arızalarını neye göre kontrol ederiz?

A) Oto teyp bağlantı şemasına göre 		B) Arabanın kullanma kılavuzuna göre

C) Kafamıza göre 				D) Ölçü aletinde elde ettiğimiz değerlere göre

14. Oto teybinin mekanik arızaları nelerdir?

A) Teyp mekaniği 	B) CD mekaniği 	C) Kontrol Tuşları  D) Hepsi

15. Hangi tür arızalarda PC yazılım servisinden yardım istenir?

A) PC donanım arızası B) DMX paneli arızası C) Yazılım arızası 	D) Dimmer arızası

16. Oto teyplerinde kaset otomatik dönmüyorsa ne yapılmalıdır?

A) Kondansatörleri kontrol ediniz.	B) Dirençleri kontrol ediniz.

C) Diyotları kontrol ediniz.		D) Otomatik çevirme dişlisini kontrol ediniz.

17. Cihazın atölyeye götürülüp iç parçalarına ulaşmak için aşağıdakilerden hangisi ilk önce yapılmalıdır?

A) Jakları sökülür. B) Cihaz sigortası çıkarılır. C) Cihazın enerjisi kesilir. D) Cihaz yerinden sökülür.

18. Radyo çalışmıyorsa ne yapılmalıdır?

A) Radyoya gelen voltajları kontrol ediniz. 	B) Tüneri kontrol ediniz.

C) Radyo sürücü entegresini kontrol ediniz.	 D) Hepsi

19. Radyo istasyon bulmuyorsa ne yapmalıdır?

A) Varikap transistörü arızalı olabilir.	B) Varikap devresindeki mikrokondansatörü kontrol ediniz.

C) Tüner katı kontrol edilir.		D) Hepsi

20. Oto teyp çıkış katında ses yoksa ne yapılmalıdır?

A) Çıkış entegresinin voltajı kontrol edilir.		B) Çıkış entegresi bozuk olabilir.

C) Mute bölümündeki kondansatörler kontrol edilir.	D) Hepsi

Not Her Soru 5 puan süre 40 dk dır.

Sınav Kom. Bşk.			Üye			Üye	      	     Üye

Muzaffer KULAKSIZ	 	Şenol Kumsar	 	İbrahim UNUTMAZ

7) CD çalar CD almıyorsa ne yapılmalıdır?

A) Kart üzerinde bulunan anahtar takılı kalmış olabilir.

B) Kart ve mekanik üzerinde bulunan sensörler arızalı olabilir.

C) Open-close motor bağlantıları ters yapılmış olabilir.

D) Hepsi

8) CD çalarda CD dönmüyorsa ne yapılmalıdır?

A) Göz film kablosu yerinden çıkmış olabilir.

B) Soketler temas etmiyor olabilir.

C) Göz arızalı olabilir.

D) Hepsi.

9) Cihaz çalışırken darbe aldıktan sonra kapandığında ne yapılmalıdır?

A) Besleme devresi ve bağlantı kabloları kontrol edilmelidir.

B) Şase kontrol edilmelidir.

C) Soğuk lehim olup olmadığı kontrol edilmelidir.

D) Hepsi.

10) Tuşların bazıları çalışmıyor veya yanlış komut veriyorsa ne yapılmalıdır?

A) Diyotlarda soğuk lehim olabilir.

B) Dirençlerde soğuk lehim olabilir.

C) Kondansatörlerde soğuk lehim olabilir.

D) Hiçbiri.

ÖĞRENME FAALİYETİ-1 CEVAP ANAHTARI

1 A

2 D

3 D

4 D

5 C

6 D

7 D

8 D

9 A

10 A

Sınav Kom. Bşk.			Üye			Üye	      	     Üye

Malik DAĞLI		 	Şenol Kumsar