Bu devre bir otomatik bariyer sistemi: ultrasonik sensör aracı algılar, servo motor bariyeri kaldırır ve trafik lambası LED’leri duruma göre yanar.

Aşağıdaki Arduino kodu, görseldeki bağlantıya uygun şekilde çalışır:

#include <Servo.h>

Servo bariyer;

// Pin tanımları

const int trigPin = 9;

const int echoPin = 10;

const int redLed = 2;

const int yellowLed = 3;

const int greenLed = 4;

long sure;

int mesafe;

void setup() {

pinMode(trigPin, OUTPUT);

pinMode(echoPin, INPUT);

pinMode(redLed, OUTPUT);

pinMode(yellowLed, OUTPUT);

pinMode(greenLed, OUTPUT);

bariyer.attach(6); // Servo sinyal pini

Serial.begin(9600);

}

void loop() {

// Ultrasonik ölçüm

digitalWrite(trigPin, LOW);

delayMicroseconds(2);

digitalWrite(trigPin, HIGH);

delayMicroseconds(10);

digitalWrite(trigPin, LOW);

sure = pulseIn(echoPin, HIGH);

mesafe = sure * 0.034 / 2;

Serial.print("Mesafe: ");

Serial.println(mesafe);

// Araç algılama (örnek: 20 cm altı)

if (mesafe < 20) {

// Sarı ışık (hazırlık)

digitalWrite(redLed, LOW);

digitalWrite(yellowLed, HIGH);

digitalWrite(greenLed, LOW);

delay(1000);

// Yeşil ışık + bariyer aç

digitalWrite(yellowLed, LOW);

digitalWrite(greenLed, HIGH);

bariyer.write(90); // bariyer aç

delay(3000);

// Kırmızı ışık + bariyer kapat

digitalWrite(greenLed, LOW);

digitalWrite(redLed, HIGH);

bariyer.write(0); // bariyer kapat

delay(2000);

}

else {

// Bekleme durumu: kırmızı yanar

digitalWrite(redLed, HIGH);

digitalWrite(yellowLed, LOW);

digitalWrite(greenLed, LOW);

bariyer.write(0); // kapalı

}

delay(200);

}

### Notlar

- Servo açısı:

  - 0° → kapalı

  - 90° → açık (isteğe göre 120 yapabilirsin)

- Mesafe eşiği (20 cm) ihtiyaca göre değiştirilebilir

- Eğer servo ters çalışırsa:

bariyer.write(180);

- gibi değerlerle oynayabilirsin