MEBKİT ARDUINO İLE SICAKLIK VE NEM SENSÖRÜ DEVRESİ

ARDUINO KOD BÖLÜMÜ:

NOT: Kod bölümü içerisinde yer alan ve // işareti ile başlayan satırlar açıklama satırlarıdır. O satırda, kod bloğunun ne anlama geldiği ve nasıl çalıştığı ile ilgili bilgi verir. Arduino // işaretli alanı çalıştırmaz. İsterseniz kod satırından  // işaret ile başlayan açıklama satırlarını silebilirsiniz.

//MEBKİT DHT11 Sıcaklık ve Nem Sensörü

#include <LiquidCrystalTr_I2C.h>

#include <DHT11.h>

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);

DHT11 dhtsensor(2);

void setup()

{

// LCD yi çalıştır

lcd.begin();

}

void loop()

{

float sicaklik = dhtsensor.readTemperature();

float nem = dhtsensor.readHumidity();

lcd.setCursor(0,0);

lcd.print("SICAKLIK :");

lcd.print(sicaklik);

lcd.print("C");

lcd.setCursor(0,1);

lcd.print("NEM ORANI:");

lcd.print(nem);

lcd.print("%");

delay(1000);

}

DHT11 kütüphanesini, Arduino içerisinde kütüphane ekle diyerek DHT11 araması yapılır ve “DHT11- Dhruba Saha” kütüphanesi Arduino içerisine eklenir.

LCD Türkçe kütüphanesini ise aşağıdaki linkten indirip Arduino içerisine yine Kütüphane ekle diyerek ekleyebilirsiniz.

https://egitim.ahmetcandemir.com.tr/download-category/arduino-kutuphaneleri/