Bu devrede HC-SR04 ultrasonik sensör + Arduino Uno + I2C LCD ile boy ölçümü yapan örnek bir Arduino kodu aşağıda. Mantık şu:

- Sensör tavana sabitlenmiş kabul edilir

- Sensör ile zemin arası mesafe SABİT_YUKSEKLIK

- Ölçülen mesafe: sensör → kişinin kafası

- Boy = Sabit Yükseklik − Ölçülen Mesafe

- Trig pini → D7

- Echo pini → D6

- LCD I2C adresi → 0x27 (bazı LCD’lerde 0x3F olabilir)

- Sensör–zemin arası yükseklik: 200 cm (istersen değiştir)

KOD

#include <Wire.h>

#include <LiquidCrystal_I2C.h>

#define TRIG_PIN 7

#define ECHO_PIN 6

#define SABIT_YUKSEKLIK 200.0   // cm (sensör ile zemin arası mesafe)

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);

void setup() {

pinMode(TRIG_PIN, OUTPUT);

pinMode(ECHO_PIN, INPUT);

lcd.init();

lcd.backlight();

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print("Boy Olcumu");

delay(2000);

lcd.clear();

}

void loop() {

float mesafe = mesafeOlc();     // Sensörden ölçülen mesafe

float boy = SABIT_YUKSEKLIK - mesafe;

lcd.clear();

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print("Mesafe:");

lcd.print(mesafe, 1);

lcd.print(" cm");

lcd.setCursor(0, 1);

if (boy > 0 && boy < SABIT_YUKSEKLIK) {

lcd.print("Boy:");

lcd.print(boy, 1);

lcd.print(" cm");

} else {

lcd.print("Olcum Hatali");

}

delay(1000);

}

float mesafeOlc() {

digitalWrite(TRIG_PIN, LOW);

delayMicroseconds(2);

digitalWrite(TRIG_PIN, HIGH);

delayMicroseconds(10);

digitalWrite(TRIG_PIN, LOW);

long sure = pulseIn(ECHO_PIN, HIGH, 30000); // timeout 30ms

float mesafe = sure * 0.034 / 2;

return mesafe;

}