#include <LiquidCrystal_I2C.h>

#include <Wire.h>

#include <Keypad.h>

#include "Servo.h"

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);

Servo ServoKapi;

String sifre = "12345";

int sifreUzunluk =  sifre.length();

int ServoPin = 10, ledKirmizi = 11, ledYesil = 12;

char key[4][4] = {

{'1', '2', '3', 'A'},

{'4', '5', '6', 'B'},

{'7', '8', '9', 'C'},

{'*', '0', '#', 'D'}

};

byte Satir[4] = {9, 8, 7, 6};

byte Sutun[4] = {5, 4, 3, 2};

Keypad Tus = Keypad(makeKeymap(key), Satir, Sutun, 4, 4);

void setup() {

lcd.begin();

pinMode(ledYesil, OUTPUT);

pinMode(ledKirmizi, OUTPUT);

ServoKapi.attach(ServoPin);

ServoKapi.write(0);

}

void loop() {

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print("SIFRE GIRIS ICIN");

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print("   # BASINIZ    ");

if (Tus.getKey() == '#') {

lcd.clear();

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print("    Lutfen      ");

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print("  Bekleyiniz.   ");

delay(1000);

SifreGir();

}

}

void SifreGir() {

int uzunluk = 0;

String pass = "";

lcd.clear();

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print("SIFRE:");

while (uzunluk != sifreUzunluk) {

char btus = Tus.getKey();

if (btus != NO_KEY) {

lcd.print(btus);

pass += btus;

uzunluk++;

}

}

lcd.setCursor(0, 1);

if (sifre == pass) {

lcd.print("  SIFRE DOGRU   ");

ServoKapi.write(90);

digitalWrite(ledYesil, 1);

delay(5000);

digitalWrite(ledYesil, 0);

ServoKapi.write(0);

}

else {

lcd.print("  SIFRE YANLIS  ");

digitalWrite(ledKirmizi, 1);

delay(3000);

digitalWrite(ledKirmizi, 0);

}

}