AKSARAY MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ

ELEKTRİK -ELEKTRONİK ALANI HABERLEŞME SİSTEMLERİ HABERLEŞME TESİSATI DERSİ KALFALIK SINAVI CEVAP ANAHTARI

Aşağıdaki soruların cevaplarını doğru veya yanlış olarak değerlendiriniz. Doğru olduğunu düşündüğünüz soruları cevap anahtarında  A  yanlış olarak, yanlış olarak düşündüğünüz soruları cevap anahtarında B olarak işaretleyiniz.

D	01. Diafon ünitesi bas konuş-bırak dinle esasına göre çalışan bir ünitedir.

Y	02. İş yeri diyafonla haberleşme sistemlerinde kablosuz iletişim sağlanır.

D	03. Sistem santralinin kaçlı olduğuna bakılmaksızın şube sayısı paralel bağlantı yapılarak istendiği kadar artırılabilinir.

Y	04. Büro tipi diyafonda, konuşma ve çağrılar mikrofon vasıtasıyla yapılır.

Y	05. Büro tipi diyafonlarda sistem santrali olmadan da sistemi kurabiliriz.

Y	06. Anten kablosu olarak empedansı 50 Ώ olan koaksiyel kablo kullanılır.

D	07. Televizyon tesisatında kullanılan kablo piyasada RG-6 olarak adlandırılır.

Y	08. Alınan sinyallerin kullanıcıya ulaştırmak amacıyla her dairede kullanılan araçlara anten adı verilir.

D	09. Elektronik cihazlardaki sinyal iletim ve dağıtımında görev yapan elemanlara BNC jak denir.

Y	10. Elektromanyetik sinyal iletimi, koaksiyel kablonun örgülü kısmı ile yapılır.

Y	11. Koaksiyel kablonun uçlarını 5mm açmamız gerekir.

D	12. Televizyon anteninin yeri diğer alıcı antenlerinden ve yüksek gerilim kablolarından uzakta olmalıdır.

Y	13. Televizyon anten direği topraklanmaz.

Y	14. Sistemin empedansı 100Ώ olmalıdır.

D	15. Telefon prizinden kat veya ara telefon terminaline kadar olan kablolar eksiz olmalıdır.

Y	16. Telefon makinesinin bina içi telefon tesisatına irtibatlandırıldığı yere reglet adı verilir.

D	17. Bina içi telefon tesisatı kuvvetli akım tesisatından etkilenmeyecek şekilde yapılmalıdır.

Y	18. Abone hatlarının üzerlerine girildiği, duvara monte edilen elemana telefon prizi denir.

D	19. Kattaki telefon prizinden gelen hatlarla bina ana giriş terminalinden gelen hatların irtibatlandırıldığı terminale kat telefon terminali adı verilir.

D	20. Kutular zeminden takriben 200 cm yükseklikte olacaktır.

NOT: Süre 40 dakikadır. Her soru 5 puandır.Başarılar dileriz.

Sın. Kom. Bşk.				Üye				Üye

Murat KESKİN		   	Şenol KUMSAR		İbrahim UNUTMAZ

Merkez Müdürü

AKSARAY MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ

ELEKTRİK -ELEKTRONİK ALANI HABERLEŞME SİSTEMLERİ HABERLEŞME TESİSATI DERSİ KALFALIK SINAVI SORULARI

Aşağıdaki soruların cevaplarını doğru veya yanlış olarak değerlendiriniz. Doğru olduğunu düşündüğünüz soruları cevap anahtarında  A  yanlış olarak, yanlış olarak düşündüğünüz soruları cevap anahtarında B olarak işaretleyiniz.

(	)01. Diafon ünitesi bas konuş-bırak dinle esasına göre çalışan bir ünitedir.

(	)02. İş yeri diyafonla haberleşme sistemlerinde kablosuz iletişim sağlanır.

(	)03. Sistem santralinin kaçlı olduğuna bakılmaksızın şube sayısı paralel bağlantı yapılarak istendiği kadar artırılabilinir.

(	)04. Büro tipi diyafonda, konuşma ve çağrılar mikrofon vasıtasıyla yapılır.

(	)05. Büro tipi diyafonlarda sistem santrali olmadan da sistemi kurabiliriz.

(	)06. Anten kablosu olarak empedansı 50 Ώ olan koaksiyel kablo kullanılır.

(	)07. Televizyon tesisatında kullanılan kablo piyasada RG-6 olarak adlandırılır.

(	)08. Alınan sinyallerin kullanıcıya ulaştırmak amacıyla her dairede kullanılan araçlara anten adı verilir.

(	)09. Elektronik cihazlardaki sinyal iletim ve dağıtımında görev yapan elemanlara BNC jak denir.

(	)10. Elektromanyetik sinyal iletimi, koaksiyel kablonun örgülü kısmı ile yapılır.

(	)11. Koaksiyel kablonun uçlarını 5mm açmamız gerekir.

(	)12. Televizyon anteninin yeri diğer alıcı antenlerinden ve yüksek gerilim kablolarından uzakta olmalıdır.

(	)13. Televizyon anten direği topraklanmaz.

(	)14. Sistemin empedansı 100Ώ olmalıdır.

(	)15. Telefon prizinden kat veya ara telefon terminaline kadar olan kablolar eksiz olmalıdır.

(	)16. Telefon makinesinin bina içi telefon tesisatına irtibatlandırıldığı yere reglet adı verilir.

(	)17. Bina içi telefon tesisatı kuvvetli akım tesisatından etkilenmeyecek şekilde yapılmalıdır.

(	)18. Abone hatlarının üzerlerine girildiği, duvara monte edilen elemana telefon prizi denir.

(	)19. Kattaki telefon prizinden gelen hatlarla bina ana giriş terminalinden gelen hatların irtibatlandırıldığı terminale kat telefon terminali adı verilir.

(	)20. Kutular zeminden takriben 200 cm yükseklikte olacaktır.

NOT: Süre 40 dakikadır. Her soru 5 puandır.Başarılar dileriz.

Sın. Kom. Bşk.				Üye				Üye

Murat KESKİN		   	Şenol KUMSAR		İbrahim UNUTMAZ

Merkez Müdürü