AKSARAY MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ

ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ TEKNİK SERVİSÇİLİĞİ MESLEK DALI

TEMİZLEYİCİ VE YIKAYICI EV ALETLERİ KALFALIK SINAV SORU VE CEVAPLARI

1. Aşağıdakilerden hangisi saç kurutma makine parçası değildir?

A) Isıtıcı 		B) Pervane 		C) Termik 		D) Şarj cihazı

2. Saç kurutma makinesinin fazla ısınmasını önlemek için. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  konulur.

A) Pervane		B) Rezistans		c) Termik		d) Motor

3. Saç kurutma makinesi ısıtmıyorsa aşağıdaki arızalardan hangisi olabilir?

A) Rezistans kopuk olabilir. 			B) Termik kontakları yapışmış olabilir.

C) Hız anahtarı yapışmış olabilir.		D) Motor yanmış olabilir.

4. Anahtar üzerinde bulunan diyodun görevi nedir?

A) Gerilimi azaltmaktır. 			B) Motor için DC gerilim meydana getirmektir.

C) Termiğe yardımcı olmaktır. 			D) Anahtara akım geçişine yardımcı olmaktır.

5. Hangisi tıraş makinesinde bulunmayan parçadır?

A) Enerji kablosu 	B) Rezistans 		C) Motor 		D)Bıçaklar

6. Hangisi saç şekillendiricide bulunmayabilir?

A) Sinyal lambası 	B) Isıtıcı 		C) Termik 		D)Motor

7. Hangisi elektrikli diş fırçasında kesinlikle bulunmaz?

A) Sinyal lambası 	B) Isıtıcı 		C) fırça 		D) Şarj cihazı

8. Aşağıdakilerden hangisi şarjlı el süpürgelerinin yapısını oluşturan parçalardan değildir?

A) DC. motor 		B) Toz filtresi 		C) Şamandıra 		D) Pil

9. Aşağıdakilerden hangisi şarjlı el süpürgelerinde kullanılan motorun dakikadaki devir sayısıdır?

A) 1000 		B) 2000 		C) 6000 		D) 12000

10. Aşağıdakilerden hangisi şarjlı el süpürgelerinde kullanılan pilin özelliğidir?

A) Alkaline 		B) Ni-Cd 		C) Ni-Mh 		D) Kuru

11. Aşağıdakilerden hangisi şarj ışığının (led) yanmamasının nedeni olabilir?

A) Led arızalı 		B) Adaptör arızalı 	C) Piller arızalı 		D) Hepsi

12. Elektrikli süpürgelerde motor hız kontrolü için aşağıdaki elemanlardan hangisi kullanılır?

A) Kondansatör 	B) Triyak 		C) Şamandıra 		D) Trimpot

13. Toz akarları, toz böcekleri hangi sıcaklıkta yok edilirler?

A) 20°C 		B) 30 °C 		C) 40°C 		D) 60°C

14. Aşağıdakilerden hangisi kuru elektrik süpürgelerinin parçalarından biri değildir?

A) Filtre 		B) Fan 			C) Şamandıra 		D) Motor

15. Aşağıdakilerden hangisi ıslak-kuru süpürgelerin yapısını oluşturan parçalardan biri değildir?

A) Motor 		B) Pompa 		C) Şamandıra 		D) Fan

16. Aşağıdaki parçalardan hangisi kirli su haznesi suyla dolduğunda süpürgenin çalışmasını durdurur?

A) Filtre 		B) Şalter 		C) Fan 			D) Şamandıra

17. Elektrikli süpürgelerde motor hız kontrolü için aşağıdaki elemanlardan hangisi kullanılır?

A) Kondansatör 	B) Triyak 		C) Şamandıra 		D) Trimpot

18. Aşağıdakilerden hangisi temiz su ve şampuan püskürtme görevi görür?

A) Motor 		B) Pompa 		C) Şamandıra 		D) Fan

19. Halı yıkama makinesinin çalışması esnasında elektronik cihazların etkilenmesini engellemek amacıyla aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

A) Kondansatör 	B) Potansiyometre 	C) Triyak 		D) Şalter

20. Halı yıkama makinelerinde motor hız kontrolü için aşağıdaki elemanlardan hangisi kullanılır?

A) Kondansatör 	B) Triyak 		C) Şamandıra 		D) Trimpot

NOT:. Süre 40 dakikadır.

Sın.Kom.Başk.		Üye					Üye

Murat KESKİN		Şenol KUMSAR

Merkez Müdürü

AKSARAY MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ

ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ TEKNİK SERVİSÇİLİĞİ MESLEK DALI

TEMİZLEYİCİ VE YIKAYICI EV ALETLERİ KALFALIK SINAV SORULARI

1. Aşağıdakilerden hangisi saç kurutma makine parçası değildir?

A) Isıtıcı 		B) Pervane 		C) Termik 		D) Şarj cihazı

2. Saç kurutma makinesinin fazla ısınmasını önlemek için. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  konulur.

A) Pervane		B) Rezistans		c) Termik		d) Motor

3. Saç kurutma makinesi ısıtmıyorsa aşağıdaki arızalardan hangisi olabilir?

A) Rezistans kopuk olabilir. 			B) Termik kontakları yapışmış olabilir.

C) Hız anahtarı yapışmış olabilir.		D) Motor yanmış olabilir.

4. Anahtar üzerinde bulunan diyodun görevi nedir?

A) Gerilimi azaltmaktır. 			B) Motor için DC gerilim meydana getirmektir.

C) Termiğe yardımcı olmaktır. 			D) Anahtara akım geçişine yardımcı olmaktır.

5. Hangisi tıraş makinesinde bulunmayan parçadır?

A) Enerji kablosu 	B) Rezistans 		C) Motor 		D)Bıçaklar

6. Hangisi saç şekillendiricide bulunmayabilir?

A) Sinyal lambası 	B) Isıtıcı 		C) Termik 		D)Motor

7. Hangisi elektrikli diş fırçasında kesinlikle bulunmaz?

A) Sinyal lambası 	B) Isıtıcı 		C) fırça 		D) Şarj cihazı

8. Aşağıdakilerden hangisi şarjlı el süpürgelerinin yapısını oluşturan parçalardan değildir?

A) DC. motor 		B) Toz filtresi 		C) Şamandıra 		D) Pil

9. Aşağıdakilerden hangisi şarjlı el süpürgelerinde kullanılan motorun dakikadaki devir sayısıdır?

A) 1000 		B) 2000 		C) 6000 		D) 12000

10. Aşağıdakilerden hangisi şarjlı el süpürgelerinde kullanılan pilin özelliğidir?

A) Alkaline 		B) Ni-Cd 		C) Ni-Mh 		D) Kuru

11. Aşağıdakilerden hangisi şarj ışığının (led) yanmamasının nedeni olabilir?

A) Led arızalı 		B) Adaptör arızalı 	C) Piller arızalı 		D) Hepsi

12. Elektrikli süpürgelerde motor hız kontrolü için aşağıdaki elemanlardan hangisi kullanılır?

A) Kondansatör 	B) Triyak 		C) Şamandıra 		D) Trimpot

13. Toz akarları, toz böcekleri hangi sıcaklıkta yok edilirler?

A) 20°C 		B) 30 °C 		C) 40°C 		D) 60°C

14. Aşağıdakilerden hangisi kuru elektrik süpürgelerinin parçalarından biri değildir?

A) Filtre 		B) Fan 			C) Şamandıra 		D) Motor

15. Aşağıdakilerden hangisi ıslak-kuru süpürgelerin yapısını oluşturan parçalardan biri değildir?

A) Motor 		B) Pompa 		C) Şamandıra 		D) Fan

16. Aşağıdaki parçalardan hangisi kirli su haznesi suyla dolduğunda süpürgenin çalışmasını durdurur?

A) Filtre 		B) Şalter 		C) Fan 			D) Şamandıra

17. Elektrikli süpürgelerde motor hız kontrolü için aşağıdaki elemanlardan hangisi kullanılır?

A) Kondansatör 	B) Triyak 		C) Şamandıra 		D) Trimpot

18. Aşağıdakilerden hangisi temiz su ve şampuan püskürtme görevi görür?

A) Motor 		B) Pompa 		C) Şamandıra 		D) Fan

19. Halı yıkama makinesinin çalışması esnasında elektronik cihazların etkilenmesini engellemek amacıyla aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

A) Kondansatör 	B) Potansiyometre 	C) Triyak 		D) Şalter

20. Halı yıkama makinelerinde motor hız kontrolü için aşağıdaki elemanlardan hangisi kullanılır?

A) Kondansatör 	B) Triyak 		C) Şamandıra 		D) Trimpot

NOT:. Süre 40 dakikadır.

Sın.Kom.Başk.		Üye					Üye

NOT:. Süre 40 dakikadır.

Sın.Kom.Başk.		Üye					Üye

Murat KESKİN		Şenol KUMSAR

Merkez Müdürü